ScanPathViewer 扫描路径查看器

使用手册 V1.1 · 团队试用版 · 2026-08 · 写给铸造/SLS工程师，无需计算机基础

# 一、这是干什么的

打印之前，把切片输出的扫描路径（G代码）一层一层“看”一遍：红线=激光扫描线，蓝虚线=空跳线。缺层、漏扫、越界，一眼看出来，别等砂子和激光白费。

# 二、第一次使用（只做一次，约10分钟）

## 第1步 装Python（电脑上已有的跳过）

- 浏览器打开 python.org，点黄色 Download Python 3.x 按钮，下载后双击安装。

- 安装第一屏务必勾选底部 Add Python to PATH，再点 Install Now。（最容易漏的一步！）

## 第2步 下载软件

- 打开码云仓库：https://gitee.com/yunlongcasting/scan-path-viewer

- 点右侧橙色“克隆/下载”→“下载ZIP”，解压到任意文件夹（如桌面）。

- 顺手点一下页面右上角的 Star（星标），支持咱自己人的开源项目。

## 第3步 装依赖

进入解压出的文件夹，双击“一键安装.bat”，等它显示“安装完成”即可。

# 三、日常使用（就两个动作）

- 双击“ScanPathViewer演示.bat”→ 软件打开并自带30层演示数据（第一次先用它熟悉操作）。

- 看自己的数据：把装NC文件的文件夹直接拖进软件窗口，完事。

# 四、界面按钮说明

| 按钮/操作 | 作用 |
| --- | --- |
| 打开目录 / 打开文件 | 选数据文件夹（多层）或单个.nc文件 |
| 层号框 + ◀ ▶ | 跳层 / 上一层下一层（键盘←→也行） |
| ▶ 播放 | 自动逐层放动画（空格键也行），再按停止 |
| 扫描线G01 / 跳转线G00 | 两种线分别开关显示 |
| 适应 | 视图回到整幅（键盘F） |
| 📏 测量 | 点开后在图上点两个点→显示毫米距离；再点按钮退出 |
| 💾 截图 | 当前画面保存为PNG图片（发群里讨论用） |
| EN / 中文 | 界面语言切换 |
| 鼠标滚轮 | 对着哪儿滚就往哪儿放大缩小 |
| 按住鼠标中键拖 | 平移画面 |
| 底部状态栏 | 实时显示鼠标位置的X/Y坐标(mm) |

# 五、它认识哪些数据

- 普通NC文件夹：1.nc、2.nc、3.nc…（文件名开头数字=层号；同层多文件自动合并）

- 分组NC：12-0-0.nc、12-0-1.nc（第一个数字=层号）

- merged索引：文件夹里有 merged/index.json 的大任务格式（秒开）

只要文件里是带X/Y坐标的G00/G01行就能认，别的行自动忽略。

# 六、出问题了怎么办

| 现象 | 办法 |
| --- | --- |
| 双击bat窗口一闪就没 | 十有八九是装Python时没勾 Add to PATH → 重装Python勾上 |
| 提示“未识别数据格式” | 看文件夹里是不是.nc文件、文件名是否以数字开头 |
| 界面是英文 | 点右上角“中文”按钮 |
| 还是不行 | 截图发群里@云龙 |

# 七、反馈与支持

好用请到码云仓库点 Star⭐，有问题提 Issue 或群里说：

https://gitee.com/yunlongcasting/scan-path-viewer